- 概述

根据项目需求本协议是对GPU信号处理与参数估计服务定制平台的硬件项目外包的具体技术和质量要求，明确外包开发过程质量要求、监控要求、验收标准及验收方式、交付要求等，规范乙方所研制产品的功能、性能、接口等满足甲方要求，以及由此产生的权利和义务等有关事宜，为合同的签订提供依据。乙方将向甲方提供本协议规定的技术开发服务及可交付成果。

- 范围

  - 外包级别

系统级设备级模块级

  - 外包范围

本次硬件项目外包的主要工作和内容包括：

拟制质量计划/质量保证大纲【系统】

拟制研制方案【系统、设备、模块】

拟制产品规范【设备、模块】

拟制验收试验大纲【系统】

装备生产

集成联试【系统设备】

试验【系统、设备、模块】

测试验收【系统、设备、模块】

其它：

详细的外包开发内容参见本协议第3章所述。

  - 外包重要性识别

本次硬件项目外包的是否为关键/重要外包：

关键/重要外包；（方案中明确的关键重要特性、质量计划规定的关重件以及其他需要重点关注的内容）

一般外包

- 技术及质量要求

  - 功能要求

    - 指标要求

- DDC信道化处理能力，乙方提供处理模块及调用接口，并配合甲方完成基于采样数据的窄带DDC信道化处理（最大支持1000路）；

- 平台需支持甲方加载A、B、C各专业动态库；

- 具备设备管理软件，优化调度本设备GPU计算资源，实现高性能计算功能（使用甲方提供的通用流程算法进行演示）；

- 具备远程控制、实时监控资源使用情况和统计功能，并评估本系统资源使用情况；

- 根据甲方实际使用需求，开展接口调整、动态库调用优化、测试等工作；

- 提供36个月免费的上述并行处理服务的调优维护。

    - 测试方法及合格判据

- 提供DDC信道化算处理模块及相应调用接口，配合甲方完成基于采样数据的窄带DDC信道化处理，总路数最高支持1000路，则判定为合格；

- 甲方提供专业A、B、C动态库相应示例应用，在乙方提供的设备平台能运行，则判定为合格；

- 设备具备设备管理软件，可优化调度本设备GPU计算资源，实现高性能计算功能，则判定为合格；

- 设备具备远程控制、实时监控资源使用情况和统计功能，并评估本系统资源（如硬盘、CPU、GPU、RAM）使用情况，则判定为合格；

- 乙方能根据甲方实际使用需求，对设备软件进行接口调整、动态库调用优化、配合甲方测试等工作，则判定为合格；

- 乙方承诺（合同约定）该项售后服务内容，则判定为合格。

  - 硬件配置要求

    - 指标要求

- GPU卡*2；NVIDIA TESLA V100 32G或更高配置；

- CPU*2：Intel Xeon Gold 6226R或更高配置；

- 内存：256G或更高配置；

- 数据硬盘容量：大于20TB；

- RAID卡：支持raid0/1/5等；

- 支持后续再拓展4张同类型GPU卡；

- 千兆网口*1，万兆光口*1；

    - 测试方法及合格判据

检查服务器配置，满足判定为合格；

    - 接口要求

- 千兆网口*1，万兆光口*1；

- 供电：220V市电，三爪头；

    - 验证方法

- 目测

- 其他：

  - 通用质量特性要求

    - 可靠性

      - 定性要求

- 在具备网络条件下，计算机软件应具有远程故障诊断、维护和升级能力

- 对于关键部件或部位，应采用软、硬件冗余技术，实现“故障-安全”或采取保护联锁等措施消除故障危害

- 其他要求：

      - 定量要求

- 固有可用度Ai≥ %

- 平均故障间隔时间（MTBF）≥3000（h）（最低可接受值）

- 平均严重故障间隔时间（MTBCF）≥（h）

- 其他要求：

      - 工作项目要求

- 编制可靠性工作计划【系统】

- 编制可靠性设计准则及核查单【系统、设备】

- 可靠性分配预计【系统、设备】

- 编制故障模式、影响及危害性分析（FMECA）报告【型号项目适用】

- 开展应力筛选/老练【设备】（明确应力筛选的方法和要求）

- 开展结构可靠性分析【适用于机动平台上加载的天线及其他容易引起平台结构问题的设备】

      - 验证要求

- 提供应力筛选/老练报告【设备】

- 开展可靠性研制试验（可以采用加电老练等方式）【试验方法一并提供】

- 开展可靠性评估，形成评估报告【系统设备】

- 开展可靠性类比分析【提供以往类似设计的验证数据】

- 随上级项目一并验证【模块】

- 其他要求：

    - 维修性要求

      - 定性要求

- 互换性与标准化要求

- 连接线缆标签要素齐全、连接关系清晰，能与设备接口相互对应，防止设备拆装恢复时线缆连接错误

- 提供系统、准确和完备的《使用维护说明》，帮助维修人员高效便捷完成维修工作

      - 定量要求

- 平均修复时间（MTTR）≤0.9（h）

- 其他要求：

      - 工作项目要求

- 编制维修性工作计划【系统】

- 编制维修性准则及核查单【系统、设备】

- 维修性分配与预计【系统、设备】

- 其他要求：

      - 验证要求

- 开展维修性研制试验（结合可靠性试验排除故障，或模拟故障开展验证）

- 开展维修性评估，形成评估报告【系统、设备】

- 随上级项目一并验证【模块】

- 其他要求：

    - 保障性要求

      - 定性要求

- 随产品配套的设备、检测仪器和工具，尽可能实现标准化、系列化、通用化

- 随产品配套的技术资料完整【系统、设备】

- 产品的培训保障充分及时【系统、设备】

- 对软硬件相结合的系统或设备，应按照软件工程化的要求开发软件，并考虑软件维护、升级和后续保障需求【系统、设备】

- 其他要求：正常使用条件下出现的故障三年内免费维修

      - 定量要求

系统交付后一年内、基层级维修条件下，备件满足率≥xx%【系统级】

      - 工作项目要求

- 编制保障性工作计划【系统】

- 编制保障性设计准则及核查单【系统、设备】

- 交互式电子技术手册（IETM）的开发与应用

      - 验证要求

- 开展保障性评估，形成评估报告【系统、设备】。

    - 安全性要求

      - 定性要求

- 在采用新的设计方法、材料、生产工艺和试验技术时，应分析评估可能导致的风险

- 具备与安全保密系统接口，密码保密满足机密级信息使用要求

- 开机不应发生保险丝（管）烧毁

- 开机后不应有异常气味

- 机箱等结构件的外壳不应漏电

- 对地电压有效值≥24V的端子应有防护措施

- 设备外露可导电体应设置交流保护接地端子座

- 连接线缆应完好无损

- 其他要求：

      - 定量要求

- 绝缘电阻：在正常大气条件下应大于100MΩ；

- 漏电流≤xxx（mA）；

- 耐压≥xxx（V）；

- 防雷地电阻≤10Ω；

- 地网接地直流电阻不大于10Ω；

- 保护地电阻：设备接地点到机柜保护地电阻小于0.1Ω；（使用现场验证）

- 抗大信号烧毁≥xxxdBm（根据系统要求确定）。

其他要求：

      - 工作项目要求

- 编制安全性工作计划

- 编制安全性设计准则及核查单【系统、设备】

- 编制安全性相关设计分析报告

      - 验证要求

- 开展安全性评估，形成评估报告【系统、设备】

- 现场检查

    - 测试性要求

      - 定性和定量要求

- 具备自检功能

- 具备运行状况监测及故障报警功能

- 故障检测率（FDR）：

- 故障隔离率（FIR）：

- 虚警率（FAR）：

      - 工作项目要求

- 编制测试性工作计划

- 编制测试性设计准则及核查单

      - 验证要求

- 开展测试性研制试验（结合可靠性试验排除故障，或模拟故障开展验证）

- 开展测试性评估，形成评估报告

- 现场检查

- 其他要求：

    - 环境适应性要求

      - 抽样要求

环境适应性试验抽样采用GJB 179A-1996表1一般检验水平Ⅱ档，抽样的产品试验全部合格后认可连续批产品批次试验合格。

- 试验抽样方案（选自GJB 179-1996表1）

| 批量范围 | 一般检验水平 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 2～8 | 2 | 2 | 3 |
| 9～15 | 2 | 3 | 5 |
| 16～25 | 3 | 5 | 8 |
| 26～50 | 5 | 8 | 13 |
| 注：当受质量及经济性约束及其他特殊要求，试验抽样应确定特定的检验水平、可接收质量水平（AQL）、接收判定数（Ac）、拒收判定数（Re）； |  |  |  |

      - 环境试验项目

- 在具备试验资质的试验室开展试验并提供试验报告【装备承制资格（试验类）/DILAC/CNAS/GJB2725A）】

- 根据试验计划，通知甲方参与相关试验过程监督

- 随上级开展试验

- 环境试验项目示例

| 序号 | 项目 |  | 室内设备 | 试验标准 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高低温 | 工作温度 | +5℃～+40℃ | GJB1621.7A -2006 | 试验验证 同型设备试验报告 设计保证 其他 |
|  |  | 贮存温度 | -25℃～+70℃ | GJB1621.7A -2006 | 试验验证 同型设备试验报告 设计保证 其他 |
| 2 | 湿热 |  | （95±3）% （恒定湿热，+40℃） | GJB1621.7A -2006 | 试验验证 同型设备试验报告 设计保证 其他 |

    - 电磁兼容性要求

定性要求：

进行系统和关键设备电磁兼容性设计，满足自兼容要求。在预定的电磁环境下，系统能正常工作。具体要求为：系统安装运行时，不应引起其它设备发生故障和不允许的响应，并尽可能消除不希望有的响应；除系统以外的其它设备运行时，不应引起系统内设备发生故障和不允许的响应，并尽可能消除不希望有的响应。

电磁兼容要求需要开展的具体工作如下：

试验标准：GJB1389A-2005 GJB151A-1997 GJB151B-2013其他：

开展电磁兼容试验并出具报告：CE101、CS101、CS114、CS115、CS116、RE102、RS103。

同型设备试验报告提供

出具电磁兼容评估报告

随上级系统开展电磁兼容试验/评估

设计保证

  - 结构要求

    - 要求

标准上架式服务器。

    - 验证方法

目测

其他：

  - 软件测评

软件测评

提供同型软件测评报告

  - 计划进度安排

- 计划进度表

| 阶段安排 | 时间安排 |
| --- | --- |
| 方案设计 | 2021年5月30日 |
| 调试测试 | 2021年6月15日 |
| 试验过程 | 2021年8月30日 |
| 检验验收 | 2021年9月30日 |

  - 质量控制要求

    - 设计过程要求

甲方参与乙方方案设计

甲方应参加的重要阶段和节点评审点（方案评审，产品规范）

乙方需要提供相关信息的要求

鉴定要求（如试验项目、鉴定时机、鉴定级别）

      - 关重件要求

开展产品的关重件特性分析，确定产品的关重件特性

编制产品特性分析报告

编制关键过程明细表，关键件（特性）、重要性（特性）项目明细表，关键工序目录

对关键过程按要求实施质量管控

其它：

    - 生产过程要求

- 采购外包需在乙方合格供方名录内

- 对名录外供方实施控制

对特殊过程和关键过程落实“三定”（定人员、定设备、定工艺方法）

    - 试验过程要求

- 甲方组织试验

- 乙方组织试验甲方参加

- 军代表监督试验

    - 验收

产品的验收按表7的要求执行。

- 验收控制要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 合同号 |  |
| 验收地点 | 供方 57所 |
| 验收依据 | 产品规范 技术协议/验收测试大纲 验收测试细则 其他： |
| 验收方式 | 入所复检 下厂验收 |
| 验收条件 | 设备标识清楚、标志齐全 设备、文档齐套 完成要求的试验项目 完成自检，所有质量问题整改闭环 验收依据评审有效 技术状态稳定 其他： |

    - 不合格品的处置

当产品的各项检验全部合格，并且在各项检验中发现的缺陷已消除后，做出产品被接收的决定。否则，应认定为不合格品拒收。

产品被拒收后，甲乙方应根据缺陷的性质及解决程度，分下列几种情况报主管机关/部门处理：

- 经乙方分析原因，采取有效措施，并证明缺陷已得到解决；

缺陷未能彻底解决，但产品有一定的使用价值；

缺陷无法解决。

甲方和乙方对产品质量问题的处理，应进行充分的协商，仍有异议时，应提请主管机关/部门仲裁。

- 风险要求

乙方应识别项目开展中的风险因素，对风险进行分类分级，按本单位质量管理要求对进度、经费、质量风险进行监督和控制，重大风险或影响按期按质量交付的风险因素应及时上报甲方。

- 技术状态管理要求

在研制、生产过程中，乙方应根据产品研制、生产、试验、使用过程中出现的问题、用户提出的改进需求等进行变更可行性论证，制定变更方案及验证方案。

乙方应当根据外包项目的特点，明确具体技术更改项类别，并经甲方认可或审批。

本合同中性能、功能和物理接口不得办理技术状态更改。

本合同中关重特性不得偏离许可或让步接收。

所有更改应予以记录和追溯管理，如涉及在制品或已制品（库存品）时，应按被批准的更改申请及时、全面地进行返工、返修或报废处理；涉及产品已交付时，应协调确定更改时机。

- 验收文档要求

乙方应编制外包项目的全套技术与质量文件，并协助提供甲方需要的相关文件及技术资料等。乙方成套资料管理应符合GJB 906《成套技术资料质量管理要求》的规定。

乙方保证产品实现过程的质量记录完整、清晰、易于检索，甲方有查阅权力。

产品交付应提供的文件资料按表8执行。

- 提供的文件资料清单

| 类别 | 序号 | 文件名称 |
| --- | --- | --- |
| 技术文件 | 1 | 研制/建设方案【系统、设备、模块】 |
|  | 2 | 质量计划【系统】 |
|  | 3 | 故障模式影响（危害性）分析报告 |
|  | 4 | 五性评估报告（含设计准则和检查）【可根据情况单独出具】 |
|  | 5 | 电磁兼容性评估报告 |
|  | 6 | 元器件国产化分析报告（含元器件清单）【系统、设备、模块】 |
|  | 7 | 全套设计图纸 |
|  | 8 | 产品规范或技术协议/验收测试细则【不按本协议第三章验收时，需单独提供】 |
|  | 9 | 研制总结报告【系统】 |
|  | 10 | 质量总结报告（含标准化工作内容）【系统】 |
| 随机文件 | 1 | 承制单位质量合格证明文件 |
|  | 2 | 军检合格证明文件及记录【合同标的外包时必须军检】 |
|  | 3 | 老练报告 |
|  | 4 | 可靠性评估报告 |
|  | 5 | 环境试验报告（提供高低温、湿热摸底试验报告） |
|  | 6 | 电磁兼容性报告 |
|  | 7 | 技术说明书 |
|  | 8 | 使用维护/维修说明书 |
|  | 9 | 产品履历书 |
|  | 10 | 其他：配套软件源代码、接口说明、调用示例等 |
| 文件提供方式 |  | 纸质版 电子版 |
| 注：可根据需要增减 |  |  |

- 产品标识要求

按照甲方要求对产品进行标识，产品壳体刻字。

- 知识产权与保密控制要求

1）本项目的知识产权和技术成果归甲乙双方共同所有；

2）乙方若在其它项目中使用本项目的知识产权，必须征得甲方的同意；

3）乙方保证向甲方提交的工作产品不侵犯任何第三方知识产权；

4）乙方必须严格遵循国家、军队和甲方的相关保密规定；

5）乙方使用的项目相关的计算机硬盘在未经脱密之前，不得带离甲方办公区域；

6）本协议属涉密文件，乙方必须严格控制接触人员，严禁外传。

- 服务保障要求

产品服务保障按表9执行。

- 服务保障项目

| 序号 | 要求项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 培训 | 产品交付后应提出培训的要求 |
| 2 | 装 | 机箱覆保护膜 |
| 3 | 输 | 应提出产品运输的要求 |
| 4 | 贮存 | 防潮、防静电 |
| 5 | 其他 | 如：备件比例 |

注：本协议一式肆份，甲乙双方签署并加盖双方印章后，达成合作意向，待双方合同签订后，正式生效。本协议分别由甲方和乙方各持贰份，并在本协议文件上加盖双方骑缝印章；其余未尽事宜，双方及时沟通解决。

上述内容经甲、乙双方共同商议达成一致共识，本协议自双方代表签署并加盖单位印章后达成合作意向，待双方合同签订后，正式生效。

甲方单位名称（外包方）：                  乙方单位名称（承包方）：

甲方单位印章：                           乙方单位印章：

甲方单位代表签名：                       乙方单位代表签名：

年    月    日                            年    月    日